Радиосвязные системы

Передающий радиоцентр (ПРЦ)

Общее описание

На передающем радиоцентре (ПРЦ) функционируют следующие РТ средства:

- радиостанция «Rohde&Schwarz»;

- радиостанция «Полет-2»;

- радиостанция «Ясень-50».

Радиостанция «Rohde&Schwarz» используется для связи с ВС и находится в рабочем состоянии.

Некоторые наименование блоков входящих в радиоцентр приведен ниже:

Блок УМ3- усилитель мощности;

Блок А31- модулятор;

Блок АК - блок автоматики и контроля;

АКДУ – аппаратура коммутации и дистанционного управления;

ОУ - операционный усилитель.

На ПРЦ также установлен стационарный дизельный генератор АСДА- 200. Он предназначен для использования в качестве основного, резервного и аварийного источника электропитания. Дизельный генератор в течении 30-40 секунд автоматически включается  при повышении напряжения до 420 В и понижении до 360 В.

ПРЦ  снабжается током с помощью двух кабелей: основной (площадь поперечного сечения 95 мм2), резервный (площадь поперечного сечения 35 мм2).	Это электропитание обеспечивает надежную и беспрерывную работу в следующих условиях:

- при температуре окружающего воздуха от +50С до +500С;

- при относительной влажности воздуха 98% при температуре +250С;

- высота над уровнем моря до 2000 м.

Радиостанция «Rohde&Schwarz»

Радиостанция «Rohde&Schwarz» предназначено для обеспечения передачи и приема телефонных сообщений и данных на каналах авиационной подвижной службы связи ГА. В настоящее время это радиостанция применяется только для связи с воздушными судами и находится в рабочем режиме. Радиостанция состоит из трех частей: передатчик- SU251, приемник- EU251, приемопередатчик- XU251. Радиостанция работает на штыревую антенну. Основные технические характеристики радиостанции приведены ниже:

1) Диапазон рабочих частот- 118-144 МГц;

2) Мощность излучения- 50 Вт;

3) Входное сопротивление-50 Ом;

4) Поляризация - вертикальная;

5) Вид модуляции - А3Е;

6) Глубина модуляции- 60- 90%;

7) Вид антенны - штыревая;

8) Вес- 3 кг.

Радиостанция «Rohde&Schwarz» предназначено для обеспечения передачи и приема телефонных сообщений и данных на каналах авиационной подвижной службы связи ГА. В настоящее время это радиостанция применяется только для связи с воздушными судами и находится в рабочем режиме. Радиостанция состоит из трех частей: передатчик- SU251, приемник- EU231, приемопередатчик- XU251. Радиостанция работает на штыревую антенну. Основные технические характеристики радиостанции приведены ниже:

- Диапазон рабочих частот- 118-144 МГц;

- Мощность излучения- 50 Вт;

- Входное сопротивление-50 Ом;

- Поляризация - вертикальная;

- Вид модуляции - А3Е;

- Глубина модуляции- 60- 90%;

- Вид антенны - штыревая;

- Вес- 3 кг.

Радиостанция «Полет-2»

Конструкция и предназначение радиостанции «Полет-2» идентично с ранее рассмотренной радиостанцией «Полет-1». Отличительные технические характеристики «Полет-2» приведены ниже:

1)Выходная мощность передатчика- 40-70 Вт;

2)Трех фазное напряжение переменного тока частотой 50 Гц- 380 В;

3) Напряжение постоянного тока- 27 В;

4) Потребление мощности не более:

а) при питании от трех фазной сети в режиме номинальной мощности-   1,2 кВт, а в режиме пониженной мощности- 0,4 кВт;

б) при питании 27 В- 0,2 кВт.

Радиостанция «Ясень-50»

КВ радиостанция «Ясень-50» предназначено для использования в авиационных сетях воздушной фиксированной и подвижной службы связи гражданской авиации, а также в автоматизированных приемных радиоцентрах «Приемник-2». В рассматриваемом аэропорту радиостанция используется для наземной связи с другими аэропортами.

Высокая точность установки и высокая стабильность частоты, высокая чувствительность и избирательность позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки.

Питание радиостанции осуществляется от сети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Работоспособность сохраняется при изменениях напряжения питающей сети на ±10% и частоты питающего напряжения на ±5% от номинальных значений. Основные технические характеристики радиостанции «»Ясень- 50» приведены ниже:

1)Диапазон рабочих частот- 1,5- 29,975 МГц;

2) Мощность излучения- 1 кВт;

3) Модуляция - амплитудная;

4)  Антенна - всенаправленная;

5) Сопротивление нагрузки- 75 Ом.

Электропитание

1)Трех фазное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, 380 В.

2) напряжение постоянного тока 27 В.

3) Потребление мощности не более:

а) при питании от трех фазной сети в режиме номинальной мощности   1,2 кВт, а в режиме пониженной мощности 0,4 кВт.

б) при питании 27 В 0,2 кВт.

4) АСДА- 200 стационарный дизельный генератор. Он предназначен для использования в качестве основного, резервного и аварийного источника электропитания. Дизельный генератор в течении 30-40 секунд автоматически включается  при повышении напряжения до 420 В и понижении до 360 В.

ПРЦ  снабжается током с помощью двух кабелей: основной (площадь поперечного сечения 95 мм2), резервный (площадь поперечного сечения 35 мм2).	Это электропитание обеспечивает надежную и беспрерывную работу в следующих условиях:

- при температуре окружающего воздуха от +50С до +500С;

- при относительной влажности воздуха 98% при температуре +250С;

- высота над уровнем моря до 2000 м.

Другие радиостанции применяемые в ГА

Радиостанция «Полет-1»

Радиостанция «Полет-1» предназначено для обеспечения передачи и приема телефонных сообщений и данных на каналах авиационной подвижной службы связи ГА. В настоящее время это радиостанция применяется только для связи с воздушными судами. Модуляция при передачи телефонных сообщений может осуществятся сигналом от динамического микрофона типа МД-80А или сигналом, подаваемым по симметричной двухпроводной телефонной линии. Питание радиостанции может осуществляться от сети переменного тока 50Гц напряжением 176- 220 В или от источника постоянного тока напряжением 24,3- 29,7В.

Приемопередатчик представляет собой конструктивно законченный блок, состоящий из корпуса и блоков, расположенных в корпусе:

- блок управления;

- синтезатор;

- усилитель промежуточной и низкой частоты;

- усилитель высоких частот;

- преобразователь;

- усилитель мощности.

Полезной нагрузкой радиостанции является дискоконусная антенна с сопротивлением излучения 50 Ом. Антенна является диапазонной и представляет собой вертикально поляризованный полуволновой несимметричный вибратор дискоконусного типа. В горизонтальной плоскости антенна является ненаправленной. Для увеличения дальности связи антенна устанавливается на 5 метровой мачте. Конструктивно антенна состоит из корпуса, образованного 8 лучами, и веерообразного металлического диска. Диск соединен с шиной ВЧ кабеля проходящего внутри трубы, на которой смонтировано вся антенна. Антенна соединяется с приемо-передатчиком ВЧ кабелем типа РК-50-7-15.

Ниже перечислены основные технические характеристики радиостанции «Полет-1»:

1) Диапазон рабочих частот- 100-149,975 МГц;

2) Разнос частот между соседними каналами- 25 кГц;

3) Количество каналов связи- 2000;

4) Относительная нестабильность частоты- ±10−5;

5) Вид модуляции- А3;

6) Мощность в эквиваленте антенны (R=50Ом)- 5 Вт;

7) Мощность потребления:

- от сети переменного тока- 150 Вт;

- от аккумулятора- 100 Вт.

Радиостанция «Полет-1» всегда находится в горячем резерве.

Радиоприемник «Полет».

Радиоприемное устройство «Полет» обеспечивает прием телефонных сообщений, а также применяется для работы в составе автоматизированных приемных центров типа «Приемник-1», «Приемник-2» и «Полет-2». В настоящее время этот радиоприемник применяется только для связи с воздушными судами. Вид антенны идентичен с дискоконусной антенной радиостанции «Полет-1». Основные технические показатели радиоприемника приведены ниже:

1) Диапазон рабочих частот- 100-149,975 МГц;

2) Разнос частот между соседними каналами- 25 кГц;

3) Количество каналов связи- 2000;

4) Относительная нестабильность частоты- ±10−5;

5) Вид модуляции - А3;

6) Ток потребления:

- от сети переменного тока напряжением 220 В- 0,2 А;

- от источника постоянного тока 27 В- 0,8 А.

Радиоприемник «Полет» всегда находится в горячем резерве.

Радиостанция «Баклан-РН»

Наземная радиостанция метрового диапазона «Баклан-РН» предназначено для обеспечения телефонной связи на каналах авиационной подвижной и фиксированных служб связи ГА с сеткой частот 25 кГц. В настоящее время это радиостанция применяется только для связи с воздушными судами. Радиостанция работает в симплексном режиме с амплитудной модуляцией и обеспечивает безпоисковую и безподстроечную связь. Радиостанция предназначено для работы с дискоконусной или любой другой антенной с сопротивлением излучения 50 Ом.  Питание радиостанции осуществляется от сети переменного тока напряжением 176-242 В, частотой 50 Гц или от аккумуляторов напряжения 24- 29,4 В.

Ниже перечислены основные технические характеристики радиостанции «Баклан-РН»:

1) Диапазон рабочих частот- 118-135,975 МГц;

2) Разнос частот между соседними каналами- 25 кГц;

3) Количество каналов связи- 720;

4) Относительная нестабильность частоты- ±10−5;

5) Вид модуляции- А3;

6) Выходная мошность- 5 Вт.

Радиостанция «Баклан-РН» в настоящее время используется только в военных целях.

Указания по проверке работоспособности технических средств обеспечивающих работу на частоте f=121,5МГц

При аварии, а также при возникновении угрозы безопасности полетов связь экипажа воздушного судна с диспетчером Гражданской авиации и аварийно- спасательными службами поддерживается на частоте f=121,5МГц. Для обеспечения надежности аварийно- спасательных работ, при радиосвязи на частоте  f=121,5МГц пользуются техническими средствами АС УВД и ПРЦ. Резервные приемники/ передатчики на частоте f=121,5МГцне предусмотрены. При возникновении необходимости возможно использование технических средств АС УВД.

Выход в эфир, послание в эфир сигналов уплотнения с целью проверки работоспособности на частоте f=121,5МГцкатегорически запрещено.

Проверка работоспособности технических средств работающих на частоте f=121,5МГц проводится один раз в сутки в 10:00.